AV-receiver Kenwood KRF-V5030D

… babka za kino (nebo naopak ?)…

Fakta:

AV receiver

výrobce:				Kenwood

model:				KRF-V5030D

cena:					9.939,-Kč

hmotnost:				8,9 kg

rozměry (š, v, h):		440 x 143 x 400 mm

příkon:				220 W

výstupní výkon:			5x 80 W (1 kHz, 0,7% THD, 4 ohmy)

frekvenční rozsah:		13 Hz - 53 kHz (+0 dB, -3 dB)

odstup signál / šum:		91 dB (CD)

75 dB (Phono)

harmonické zkreslení:		0,055 % (1 kHz, 40 W, 4 ohmy)

vzorkovací frekvence:		32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

vstupy (audio analog):	Phono, CD/DVD, DVD 6CH,

MD/TAPE, VIDEO 1, VIDEO 2/MONITOR

vstupy (audio digital):	DVD, VIDEO 2 (coax),	CD/DVD (optical)

vstupy (video):			DVD, VIDEO 1, VIDEO 2

výstupy (video):			VIDEO 1, MONITOR OUT

výstupy (audio analog):	MD/TAPE, VIDEO 1/ Video 2/MONITOR

SUBWOOFER PRE OUT

výstupy (repro):			Front (L/R), Center, Surround (L/R)

vybavení tuneru:			RDS, PTY, 40 předvoleb

funkce:				Dolby Digital, Dolby Pro Logic, Dolby 3 					Stereo, Stereo, 6CH Input

příslušenství:			dálkový ovladač (RC-R0307)

baterie (R6/AA) 2x

vnitřní FM anténa

rámová AM anténa

Uvědomil jsem si to vlastně teprve nedávno, když se jeden známý pokoušel prodat svůj (teprve před rokem a půl koupený) AV receiver vybavený dekodérem Dolby Surround a chtěl za něj nějakých 12 tisíc. Ceny komponentů pro domácí kino se dostávají díky obrovské nabídce a velkých výrobních sériích na velice nízkou úroveň. Dnes si pořídíte přístroj pro zpracování signálů z DVD přehrávače, vybavený dekodérem Dolby Digital, pod 10 tisíc Kč. A je z čeho vybírat.

Robustní AV receiver japonské firmy Kenwood nabízí širokou paletu funkcí. Malý přehledný dálkový ovladač s logicky členěnými tlačítky, je sympatický jednoduchou obsluhou. Tunerová část přijímače se vyznačuje vysokou citlivostí a slušným příjmem i slabších stanic.

Přístroj lze bez uzardění použít jako centrum malého až středního domácího kina slušné úrovně. Na obavu z určité složitosti, kterou trpí mnozí spotřebitelé, odpověděl Kenwood možností provozu v automatickém režimu, ve kterém se přístroj sám přizpůsobí požadavkům vstupního signálu. Posluchač může nastavovat veškeré parametry připojených reproduktorových soustav, vzdálenosti místa poslechu, zpoždění zadních kanálů, úroveň hlasitosti jednotlivých soustav atd.

Díky možnosti volby Source Direct, která vyřadí veškeré efekty nastavené pro poslech v prostorovém režimu, se dosáhne překvapivě slušného výsledku v režimu Stereo. Vzhledem k cenové kategorii, kam přístroj patří, je hudební obraz prostorově stabilní, dynamický a kmitočtově vyvážený. Při zapojení s odpovídající sadou reproduktorových soustav bude s výsledným zvukem spokojena převážná část potencionálních zájemců o domácí kino. Kdo chce ale plně využívat zvukové možnosti formátu DTS, musí se poohlédnou po dražších a výkonnějších přístrojích.

Jedná se o konstrukčně dobře zhotovený přístroj splňující základní nároky na vstup mezi příznivce domácího kina.

Pro:		robustní přístroj, přiměřeně kvalitní zvuk, výkon, 			nízká cena

Proti:	neumí DTS, malé reprosvorky

Hodnocení: Výborný 4

Petr Püschel