CD přehrávač a integrovaný zesilovač

Cyrus Straight Line a Cyrus dAD1 Evolution

Nadpis: Týmová spolupráce

PARAMETRY:

Zesilovač

Výkon:

Odstup s/š:

Počet vstupů:

Hmotnost:

Rozměry:

CD přehrávač

Odstup s/š:

D/A převod:

Výstupy:

Hmotnost:

Rozměry:

Anglická firma Cyrus, jejíž sesterská společnost Mission (obě sídlící v britském Huntingdonu) je u nás známá především svým bohatým programem reproduktorových soustav, vyrábí již řadu let v odborném tisku velice kladně hodnocené audio komponenty. Současnou nabídku představují hifi komponenty z řady Evolution, kterou tvoří výkonové monobloky aPA7 (150 W / 8 ohmů), řídicí zesilovač aCA7 (7x Line, 2x Tape), vysoce kvalitní přenoskový zesilovače (MM/MC) a CD přehrávač dAD1. Systém je doplněn inteligentním dálkovým ovladačem s veškerým uživatelským komfortem, který systém Evolution nabízí.

V tomto profilu představíme CD přehrávač dAD1 Evolution a integrovaný zesilovač Straight Line. Kombinace je ukázkovým příkladem perfektní spolupráce a optimálního sladění komponentů. Vzhled obou komponentů je netradiční. Šířka činí pouhých 215 mm a hloubka 365 mm. Výška je rovněž jednotná: 75 mm. Přesto, že sestava působí jako spíše mikrosystém, kvalita a výkon odpovídá plnohodnotným hifi komponentům. Na výstavách se firma často prezentuje spolu s reproduktorovými soustavami Mission nebo Monitor Audio. V průběhu testování jsem ji připojil k reproduktorovým soustavám Xavian XN 270. Přesto, že jsem očekával z tohoto spojení spíše problémy, zesilovač zvládl relativně náročné reprosoustavy Xavian s přehledem. Na jeho  plastovém čelním panelu tmavé, téměř černé barvy, je nezbytné minimum ovládacích prvků: mikrospínač pro zapnutí (On/Standby), otočný přepínač vstupů, tlačítkový přepínač Tape/Monitor a regulátor hlasitosti. Nevelký prostor zadního panelu je zaplněn  konektory, zejména signálními vstupními a výstupními zlacenými  cinch. (5 linkových vstupů, jeden vstup/výstup pro Tape a výstup řídicí části Pre Out.) Zcela netradiční je provedení  reproduktorových terminálů. Jedná se vlastně o zapuštěné zdířky pro konektor typu banánek, ovšem menšího průměru. Čtyři potřebné konektory jsou v příslušenství zesilovače. Nevýhodou je obtížnost připojení kabelu s větším průřezem. Napájecí konektor pro zesilovač je dvoupólový pro síťovou šňůru Euro. U  něj je umístěn kolébkový vypínač a pouzdro se síťovou pojistkou.

K elektronice se dostaneme po odejmutí spodního plechu. Je to velice snadné a veškerá elektronika je snadno dosažitelná což ocení spíše servisní technici. Na hlavní desce plošných spojů vidíme kombinaci klasického osazení s technologií povrchové montáže (SMT). Jeden toroidní transformátor s označením Mission je upevněn v přední polovině skříně. Za čelním panelem je umístěna deska plošných spojů s ovládacími prvky a odtud vede páskový (foliový) vodič až dozadu, na hlavní desku, k relátkům. Pomocí nich, (šest miniaturních Omron, SMD) je připnut zvolený vstupní signál. Samotné vnitřní šasi je vlastně odlitek, jehož boky jsou v zadní části žebrované, protože se využívají jako chladiče výkonových tranzistorů. Ty jsou dva na každý kanál. Napájení je filtrováno pomocí dvou elektrolytických kondenzátorů 7 000 mikrofaradů /50 V. Výstupní terminály jsou zapojené přímo do hlavního plošného spoje a cesta výstupního signálu je krátká a jednoduchá. Naproti tomu cesta vstupního signálu od relátek k potenciometru Volume a zpět je dlouhá. Hmotnost zesilovače dosahuje 4,6 kg. Konstrukčně si zaslouží pochvalu a rovněž základní měření ukázalo na klady zesilovače.

Při měření jsem dospěl k těmto výsledkům: Výstupní výkon těsně pod limitací do zátěže 9,4 ohmu byl 47 wattů (na 1 kHz). Pravoúhlý signál o kmitočtu 1 kHz jsem hodnotil jako velmi dobrý a na 10 kHz pouze jako dobrý. Náběžná hrana již nebyla tak strmá. Kmitočtová charakteristika vykazovala pokles 1 dB na 8 Hz a 34 kHz a pokles 3 dB na 3 Hz a 100 kHz. Výstupní stejnosměrný offset byl minimální o dosahoval 10-20 mV. Uváděný odstup rušivých napětí je 107 dB, příkon ve Standby 12 W a při plném vybuzení 185 W.

Nyní k CD přehrávači - jeho čelní panel zaujme svým centrálně umístěným malým LCD displejem, se světle zeleným prosvětlením. Pod ním je umístěný nízký šuplík pro vkládání disků. Panel obsahuje řadu mikrospínačů: On/Standby, Play/Pause, skok vzad, skok vpřed, zrychlený posun vzad, zrychlený posun vpřed, Memory a Open/Close. Ostatní povely je nutné zadávat pomocí dálkového ovladače. Na zadním panelu se, vedle dvou zlacených cinch konektorů analogového výstupu, nacházejí ještě další dva konektory stejného provedení. Jeden tvoří koaxiální digitální výstup a druhý propojení systémové sběrnice (MC-Bus) dálkového ovládání. Napájecí síťový kabel je přiveden napevno.

Také přístup do CD přehrávače je atypický, ze spodní strany. Na deskách plošných spojů je vidět kombinace SMT a klasické technologie. Přístup k jednotlivým blokům je značně komplikovaný, proto jen velice stručně: přístroj napájí malý transformátor klasického tvaru. Šasi přístroje je kombinované: částečně z kovu a z větší části z plastu. Řídicí obvody pro mechaniku pocházejí od firmy Philips. Konstrukce je poměrně jednoduchá a bohužel ne zcela nejčistší.

Při kontrolním poslechovém testu linearity převodníku bylo zjištěno, že u sinusového tónu 1 kHz a úrovni -60 dB i -80 dB jsou jasně slyšitelné zázněje. Hudba na -60 dB vykazuje dobrou linearitu, ale přítomny jsou ruchy ve slyšitelném spektru. Na -80 dB byly u hudebních tracků četné výpadky signálu, šum a ruchy. Linearitu slyšitelných části hudby považuji za uspokojivou. Změřená výstupní impedance dosáhla hodnoty 480 ohmů, tedy lepší průměr mezi přehrávači. Zobrazení obdélníkového signálu 1 kHz na osciloskopu ukazovalo pomalu doznívající překmity za náběžnou hranou a malý překmit na konci horní hrany signálu.

Po propojení přehrávače se zesilovačem a s reproduktorovými soustavami Xavian XN 270 mne hudba překvapila svým živým a velmi dynamickým projevem. Zesilovač si s nepříliš citlivými reproduktory Xavian XN 270 poradil na výbornou. Osobně mne nejvíce zaujala basová složka. Subjektivně se mi  zdála jakoby trochu zdůrazněná, což přineslo v této kombinaci poslechově pozitivní efekt. Při zavřených očích měl posluchač pocit poslechu rozhodně větších reprosoustav než XN 270. Hudební scéna nepostrádala hloubku a slušnou prostorovou lokalizaci jednotlivých nástrojů. Střední kmitočty jsou podávány takovým způsobem, že umístění interpretů se zdá trochu blíže k posluchači. Při poslechu malých komorních těles nebo akustických jazzových a bluesových kapel získává posluchač velice přesvědčivý pocit dobrého hudebního zážitku. Vysoké kmitočty jsou podány čistě, bez stop drsnosti. Pouze v některých pasážích a při vyšších hladinách hlasitosti je znát jistá ztráta kontroly a zkreslení. U citlivějších reproduktorových soustav se to ani nemusí projevit.

Závěrem lze říci, že tato kombinace CD přehrávače Cyrus dAD1 a integrovaného zesilovače Cyrus Straight Line představuje optimálně sladěný celek, jenž přes své malé rozměry nabízí posluchačům velký zvuk. Zvuk, který by mohl uspokojit i nejednoho audiofilsky náročného zákazníka.

CD přehrávač doporučuji provozovat pouze s firemními zesilovači, v jiných kombinacích nepodával tak dobré výsledky. Sestava se mi jeví jako naprosto optimální a zvukově výborná.

Petr Püschel

Hodnocení:

cena:		zesilovač 19 990 Kč – kategorie

CD přehrávač 19 990 Kč – kategorie

+	menší nároky na prostor; originální vzhled; kvalitní zvuk a provedení zesilovače

-	netradiční připojení reproduktorových soustav (banánky pro malý průřez kabelu); horší linearita CD přehrávače

Stereo a video verdikt:	10 vynikající (zesilovač)

8 velmi dobrý (CD přehrávač)